Модуль А «Составление локальных смет на основании дефектной ведомости,

чертежа и спецификации»

А1«Составление локальной сметы на основании дефектной ведомости» На основании Дефектной ведомости составить локальную смету в ценах по состоянию на 01.01.2000г. с применением сметно–нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. с изменениями 1-9. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли принять на основании Методических указаний по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ. Коэффициенты для учета влияния условий производства работ принять по Методическим рекомендациям (№519/пр от 04.09.2019г.). Условия производства работ: - При выполнении работ по ремонту кровли и фасада усложняющие факторы, влияющие на условия производства работ, отсутствуют. - Работы по ремонту цоколя выполняются с земли. - Внутренние ремонтные работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса. При этом: - В зале совещаний и санузле зоне производства ремонтных работ отсутствуют действующее технологическое оборудование, мебель и загромождающие предметы. - В цехе по выпуску продукции и помещении компрессорной в зоне производства ремонтных работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Объем работ по дефектной ведомости полный. Дополнительные работы, не прописанные в дефектной ведомости, оценке не подлежат. Группировка данных по разделам производится в соответствии с разделами по дефектной ведомости. Результат представить в виде локальной сметы (число граф не регламентируется), выгруженной в Excel. В локальной смете должны быть подробно указаны все применяемые коэффициенты с ссылками на нормативные документы, видны нормативы НР и СП построчно. Производственное здание. (наименование объекта). Текущий ремонт.. (наименование выполняемых работ). ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Условия производства работ: Отметка пола 0.000, отметка кровли 19.000 № п/п; Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов; Единица измерения; Объем работ. Цех по выпуску продукции. 1; Разборка структурно разрушенного бетонного постамента при помощи отбойного молотка избетонаМ150 Размеры постамента, мм: 2000*2500*400(h); шт.; 1. 2; Пробивка борозды в гипсовой перегородке на отм.+2.000. Размер 100*60 мм.; м; 5. 3; Пробивка проема в кирпичной стене толщ.380мм. Отм.1.800; м2; 2. 4; Заделка дверного проема (стена внутренняя толщ. 250 мм); м3; 3. 4.1; Кирпич керамический одинарный М75 размером 250*120*65. 4.2; Раствор цементно-известковый М75. Кровля плоская на отм. +19.000. 5; Разборка рулонного покрытия местами; м2; 10. 6; Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1слой; м2; 30. 6.1; Техноэласт ЭКП-5,0, серый сланец.. Цоколь Работы производятся на отм. до +1,00. 7; Окраска ранее окрашенной поверхности простого фасада (цоколь) перхлорвиниловой фасадной краской за два раза. Подготовка поверхности под окраску: шпатлевка; м2; 350. 7.1; Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004. 7.2; Эмаль перхлорвиниловая фасадная ХВ-161. Зал совещаний. Помещение № 1. 8; Очистка помещения от хозяйственного мусора с затариванием в мешки; т; 4. 9; Разборка деревянных заполнений дверных проемов ДГ24*15 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке. Наличник с одной стороны проема - 19 м; шт.; 3. 10; Установка дверного блокав кирпичной стене толш.380 мм. Наличник с одной стороны проема-19 м; шт.; 3. 10.1; Блок дверной двупольный с глухим полотном ДГ 24*15. 10.2; Наличники из древесины размер 13x54 мм. 10.3; Герметизация проема. Пена монтажная 750 мл; шт.; 3. 10.4; Установка доводчика дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе; шт.; 3. 10.5; Установка защелки дверной; шт.; 3. 10.6; Установка дверных приборов; шт.; 3. 11; Смена покрытия пола из линолеума со свариванием полотнищ в стыках и подгонкой рисунка; м2; 20. 11.1; Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщ.2,5 мм. 11.2; Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума. 11.3; Устройство деревянного плинтуса с окраской в кремовый цвет краской цветной, готовой к применению для внутренних работ МА-22; м; 22,5. Санузел. Помещение № 2. Высота 3,6 м. Площадь 2х1,3м.. 12; Сплошное выравнивание стен сухими смесями толщиной до 10 мм с последующей окраской за два раза; м2; 22,3. 12.1; Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ. 12.2; Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (расход 0,103 кг/м2). 12.3; Краска водоэмульсионная ВАК-15. 13; Масляная окраска ранее окрашенных стальных трубопроводов Ø15 мм за два раза; м; 4. 13.1; Краска масляная готовая к применению МА-22. Компрессорная. Помещение № 4. Кессонное перекрытие. Высота 3,7м. Площадь 10х3м.. 14 14.1; Окрашивание водоэмульсионной краской поверхности кессонного перекрытия за два раза, ранее окрашенного водоэмульсионными составами. Расчистка от старой краски 10%; м2; 30. Краска водоэмульсионная ВАК-15. 15; Окраска ранее окрашенных радиаторов М-90 за два раза; Секция; 9. 15.1; Краска масляная готовая к применению МА-22. 16 16.1; Масляная окраска ранее окрашенной двери ДГ 21х10П с наличниками с двух сторон за один раз в перегородке толщ.150 мм. Расчистка от старой краски 20%. С подготовкой поверхности. Коробка шириной 150 мм; шт.; 2. Краска масляная готовая к применению МА-15Н. 17 17.1; Замена участка воздуховода В1 по существующим креплениям. Отм. +2.500. Воздуховоды класса Н (нормальные); м; 30. Воздуховоды из коррозионно-стойкой стали толщ.1,0 мм Ø 315 мм. 18 18.1 18.2; Замена участка воздуховода В2 по существующим креплениям. Отм. +3.200.Воздуховоды класса Н (нормальные); м; 20. Воздуховоды из листовой стали Ст3 толщ.0,5 мм Ø 200 мм. Выполнить первичную окраску воздуховода В2 из листовой стали Ст3 толщ.0,5 мм Ø200 мм грунтовкой ГФ-021 за 1 раз. 19 19.1; Замена физически изношенного трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 20 мм по существующим креплениям на отм. +3.500; м; 25. Пробивка отверстия вручную в перегородке из кирпича толщ.250 мм для замены трубопровода Ø 20 мм на отм. +3.500; шт.; 1. 20; Замена физически изношенного трубопровода отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб с гильзами Ø 15 мм.по существующим креплениям на отм. +1.000; м; 10. Составил:_______________________________________________________

Габаритные размеры дверей типы Г и У (глухие и усиленные)